TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

za

Lasersko SKeniranje SLOVENIJE (območja A)

(TD_LSS_A  za zajem podatkov)

Verzija 4.1

Ljubljana, julij 2013

KAZALO

1	UVOD	5

1.1	Območje projekta in osnovni izdelki	7

1.2	Časovnica in poročanje	8

1.3	Vhodni podatki	8

1.3.1	Osnovni podatki	8

1.3.2	Prevzem vhodnih podatkov	8

2	OPREDELITEV IZDELKOV	8

2.1	Izvorni podatki in georeferenciran oblak točk	9

2.1.1	Opis zahtev	9

2.1.2	Vsebina predaj	11

2.2	Barvne aerofotografije in parametri zunanje orientacije	12

2.2.1	Opis zahtev	12

2.2.2	Vsebina predaj	13

3	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI	14

3.1	Notranja kontrola kakovosti	15

3.1.1	Georeferenciran oblak točk	15

3.1.2	Aerofotografije	16

3.2	Zunanja kontrola kakovosti	16

4	PREDAJA IZDELKOV	17

4.1	Vsebina predaje	17

4.2	Seznam vseh map	17

4.3	Naslov predaje	17

5	TEHNIČNA VSEBINA PONUDBE	18

5.1	Natančen opis izvedbe projekta in opis uporabljene opreme	18

6	PRILOGE	18

6.1	Priloga: Vsebina tehničnih poročil	18

6.2	Priloga: Vsebina datoteke o blokih	18

6.3	Priloga: Vsebina datoteke o posnetkih	18

6.4	Priloga: Kontrola ravninske in višinske točnosti	18

6.5	Priloga: Specifikacije LAS 1.2	18

6.6	Priloga: Meje območij	18

# UVOD

Tehnična dokumentacija (TD) opredeljuje vsebino javnega naročila in zahteve, katerim morajo izdelki ustrezati, ter vsebino spremljajočih elaboratov in obseg predaje rezultatov izvedenih del. Ponudnik mora v celoti upoštevati tehnično dokumentacijo, ki je del pogodbe med Geodetskim inštitutom Slovenije (v nadaljevanju naročnik) in v javnem razpisu izbranim ponudnikom (v nadaljevanju izvajalec).

Okrajšave in terminologija

AF – aerofotografiranje, aerofotografije

ALS - aerolasersko snemanje (istočasno aero lasersko skeniranje in aerofotografiranje)

AT - aerotriangulacija

D96/TM – ime novega državnega ravninskega koordinatnega sistema

D48/GK – ime starega državnega ravninskega koordinatnega sistema

DMR – digitalni model reliefa (ang. Digital Terrain Model – DTM)

DTI – dolžina talnega intervala (ang. Ground Sampling Distance – GSD)

DTK – digitalna topografska karta

GOT – georeferenciran oblak točk

GNSS – globalni navigacijski satelitski  sistem

INS – inercialni navigacijski sistem

INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in the European Comunity

KT - kontrolna točka (ang. Check Point)

LSA 2011 – Lasersko skeniranje in aerofotografiranje 2011 (prekinjen projekt)

LSS – Lasersko skeniranje Slovenije

OF - ortofoto

OT – oslonilna točka (ang. Ground Control Point - GCP)

PDOP – slabitev točnosti lokacije (ang. Position Dilution of Precision)

PZO - parametri zunanje orientacije aerofotografij

RMSE – kvadratni koren povprečne kvadratne napake (ang. Root Mean Square Error)

SIGNAL – SlovenIja-Geodezija-NAvigacija-Lokacija – slovenski sistem permanentnih referenčnih GNSS postaj

SHP – podaljšek in format »shape« datoteke

e, n – oznaka koordinat v D96/TM

h – elipsoidna višina

y, x – oznaka koordinat v D48/GK

H – nadmorska višina

## Območje projekta in osnovni izdelki

Območje projekta obsega manjše dele površine na celotnem območju države Slovenije (20.273 km2). Število in natančne lokacije teh delov bodo določene ob izvedbenem razpisu. Skupna površina posameznih delov ne bo večja od 10% celotne površine države.

Za vsak posamezen del se izvede aerolasersko snemanje (istočasno aerolasersko skeniranje in aerofotografiranje). Temu ustrezno so določeni tudi izdelki, ki jih izvajalec preda naročniku. Osnovni izdelki, ki se predajo so:

- izvorni podatki aerolaserskega snemanja (ALS),

- georeferenciran oblak točk (GOT) in

- aerofotografije (AF) s parametri zunanje orientacije.

Natančnejša opredelitev vseh izdelkov je opisana v nadaljevanju.

Lokacije posameznih območij (imenovana tudi območja A) bodo določene z zaprtimi poligoni in bodo v obliki SHP datoteke na voljo v izvedbenem razpisu. Natančne meje posameznih območij bodo v izvedbenem razpisu zapisane v koordinatnem sistemu D96/TM. Predvidene lokacije so vidne na Sliki 1, ki pa se v izvedbenem razpisu lahko še spremenijo. Vsi podatki in rezultati se predajajo po posameznih manjših območjih (ki jih v nadaljevanju imenujemo bloki), ki so zaključene celote omejene z zaprtimi poligoni.

Slika 1: Lokacije območij A za izvedbo ALS

Predaje izdelkov se izvedejo v okviru posameznih območji (blokov) v državnem ravninskih koordinatnih sistemih D96/TM z elipsoidnimi višinami.

## Časovnica in poročanje

Časovnica predaje izdelkov bo priložena izvedbenemu razpisu. Projekt se lahko začne z podpisom pogodbe med izbranim izvajalcem in naročnikom, ki je predviden za 1.11. 2013. Datum dokončnega prevzema pogodbenega dela je 07.2015.

Od začetka projekta naprej mora izvajalec naročniku pošiljati 14-dnevna poročila (vsak drugi ponedeljek) po e-pošti za vse izdelke. Vsebina 14-dnevnih poročil je naslednja:

- opis aktivnosti, ki so se izvajale v preteklih dveh tednih,

- tabela količin končanih polizdelkov in izdelkov po posameznih fazah in blokih: priprava ALS, potrditev načrta ALS, izvedba ALS, osnovno procesiranje podatkov, izdelava georeferenciranega oblaka točk (GOT), procesiranje aerofotografij in izračun parametrov zunanje orientacije aerofotografij,

- tabela s predvidenimi datumi končanja posameznih faz glede na zahtevano časovnico predaj in trenutnim stanjem projekta,

- opis morebitnih težav pri izvedbi projekta.

Uradni jezik projekta je Slovenščina

## Vhodni podatki

Naročnik da na razpolago osnovne in druge podatke, ki jih izvajalec lahko pri njem tudi prevzame.

### Osnovni podatki

Naročnik za potrebe izvedbe projekta da izvajalcu na razpolago naslednje osnovne podatke:

- podatki rastrskih kart (DTK 25; DTK 50; PK 750),

- podatki obstoječega DMR5,

- ortofoto z ločljivostjo DTI = 0,5 m (CAS2009–11),

- podatke iz obstoječe mreže referenčnih GNSS postaj, ki tvorijo omrežje SIGNAL so tudi na razpolago. Več o podatkih omrežja SIGNAL na:  http://www.gu-signal.si/.

Izvajalec sam nosi morebitne stroške pridobivanja podatkov.

### Prevzem vhodnih podatkov

Prevzem vhodnih podatkov izvajalec in naročnik dokumentirata s primopredajnim zapisnikom. Kontaktni naslov za pridobitev zgoraj navedenih podatkov je info@gis.si,  +386 (1) 200 29 00.

Za prenos podatkov da izvajalec na razpolago svoje prenosne diske. Vsi podatki, ki bodo pridobljeni od naročnika, se lahko uporabljajo izključno za izvedbo tega projekta. Po končanju projekta je izvajalec dolžan vse podatke, ki jih dobil od naročnika dokončno izbrisati.

# OPREDELITEV IZDELKOV

Predmeti javnega naročila so: izvorni podatki ALS in georeferenciran oblak točk, (glej 2.1) ter aerofotografije s parametri zunanje orientacije (glej 2.2).

## Izvorni podatki in georeferenciran oblak točk

Izvorni podatki in georeferenciran oblak točk (GOT) se zajema, procesira in oddaja ločeno po posameznem območju (imenujemo jih tudi bloki iz območja A).

### Opis zahtev

Aerolasersko snemanje se načrtuje in izvede glede na območja, ki jih opredeli naročnik.

Pred izvedbo ALS izvajalec preda naročniku naslednje datoteke:

- tridimenzionalne koordinate vseh načrtovanih pasov, ki se bodo zajeli v okviru projekta v formatu SHP (3D) in koordinatnem sistemu D96/TM,

- 2D obris načrtovanih pasov v obliki zaprtih poligonov v formatu SHP (2D) in koordinatnem sistemu D96/TM,

- tehnične specifikacije uporabljenih inštrumentov (laserski skener, aerofotoaparat, INS in GNSS),

- karakteristike uporabljenega zračnega nosilca naštete opreme (minimalna in maksimalna višina leta, hitrost, idr.),

- in druge parametre izvedbe ALS (hitrost leta ob izvedbi ALS, kot, divergenca žarka, frekvenca skeniranja, vzorec skeniranja, idr.).

Naročnik lahko poda predloge za izboljšanje. Izvajalec lahko prične z aerolaserskim snemanjem šele po potrditvi načrta izvedbe s strani naročnika, ki bo svoj odgovor podal najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu naštetih datotek. Izvajalec mora po prejemu potrditve načrta ALS najkasneje v 14 dneh le to izvesti.

Aerolaserska snemanja se obvezno izvedejo v času neolistanja in brez snežne odeje. Aerolasersko snemanje se ne opravlja v slabih vremenskih pogojih kot so: močan veter, dež, sneg, megla, visoka vlažnost in nizka oblačnost, ker to povzroča slabšo kakovost rezultatov.

Aerolasersko snemanje mora biti izvedeno z uporabo GNSS-INS sistema za lociranje podatkov laserskega skenerja in lahko tudi aerofotografij. Laserski skener mora omogočati registracijo vsaj 4 odbojev: prvega, zadnjega in vsaj 2 vmesnih in za vsakega tudi intenziteto.

Dobro načrtovanje leta nosilca laserskega skenerja in drugih senzorjev je pomembno za uspešno izvedbo projekta. Za popolno pokrivanje blokov se bodo izvajali paralelni leti in prečni leti za namen izboljšanja georeferenciranja in kontrole kakovosti. Vse doline morajo biti skeniranje vsaj z dvema paralelnima pasovoma. Preklop med vzporednimi pasovi ne sme biti manjši od 20 %. Za vse bloke se izvedejo tudi prečni pasovi. Vsaj en prečni pas na začetku in na koncu paralelnih pasov in vsaj eden ali več na sredini. Razdalja med prečnimi pasovi ne sme biti večja od 12 km.

Za vse bloke je potrebno izvesti aerolasersko snemanje in izdelati naslednje izdelke:

- v okviru surovih podatkov je potrebno predati vse izvorne podatke zajete v času ALS iz katerih je mogoče z ustrezno opremo ponovno izdelati GOT,

- georeferenciran oblak točk (GOT) – e, n – (D96/TM), h – (GRS80, elipsoidne višine).

Georeferenciranje oblaka točk se izdela ob uporabi omrežja SIGNAL v državnem ravninskem koordinatnem sistemu D96/TM in elipsoidnimi višinami. GOT podatki, ki se predajajo, morajo biti izdelan glede na zahtevano absolutno ravninsko in višinsko točnosti, ki je določena v nadaljevanju.

GOT mora vsebovati tudi vse izvorno zajete atribute, ki so zapisani za vsako točko ob zajemu podatkov, glede na specifikacije formata LAS, ki je zapisan v Prilogi  6.5.

Absolutna ravninska točnost zajetih točk (za e in n koordinati) ne sme biti slabša od RMSE = ±0,30 m (1 sigma). Absolutna višinska točnost zajetih točk ne sme biti slabša od RMSE = ±0,15 m (1 sigma).

Relativna točnost zajetih točk na sme biti slabša kot polovica navedene absolutne točnosti.

Gostota registriranih laserskih točk mora biti vsaj 10 točk/m2, porazdelitev gostote pa mora ustrezati zahtevi, da ima najmanj 90% kvadratov 10 m x 10 m z izjemo vodnih in steklenih površin zahtevano število točk, t.j. 1000 točk.

Izvajalec je dolžan izvajati ustrezne kalibracije celotnega sistema aerolaserskega skenerja in aerofotoaparata. Izvajalec preda podatke in rezultate vseh kalibracij, ki so bile uporabljene v projektu. Za vse podatke GOT mora biti v poročilih nedvoumno zapisano katera kalibracija ALS sistema je bila uporabljena za kateri blok podatkov.

Izvajalec opravi kontrolo absolutne točnosti z uporabo kontrolnih površin (npr. strehe). Za vsak blok je potrebno uporabiti kontrolne površine, da se izmerijo vsaj 3 kontrolne točke, ki so enakomerno razporejene v bloku in bodo služile za kontrolo in izboljšanje georeferenciranja podatkov. Izvajalec v poročilu zapiše rezultate terenskih meritev za posamezno kontrolno točko in tudi rezultate analize odstopanj, ki jih dokumentira v Prilogi 6.4.

Izvajalec za potrebe georeferenciranja lahko uporabi referenčne postaje sistema SIGNAL za izračun GOT. Priporoča se istočasna uporaba vsaj štirih referenčnih GNSS postaj ob zajemu podatkov in za izračun goreferenciranja. Zagotovljen je sekundni interval shranjenih podatkov, za večjo frekvenco zajema podatkov GNSS na referenčnih postajah pa je treba predhodno kontaktirati skrbnika omrežja SIGNAL (glej 1.3.1).

Izvajalec mora pred zajemom podatkov preveriti vrednost za PDOP za blok in upoštevati, da manjša vrednost PDOP pomeni boljšo kvaliteto lokacije podatkov. PDOP mora biti ves čas zajema podatkov manjši od 4, kar je potrebno tudi prikazati v poročilu.

Podatki GOT naj bodo v datotekah zapisani v formatu LAS različica 1.2 format 3. Zapis mora biti popolnoma kompatibilen z izbrano verzijo formata LAS 1.2 (glej Prilogo 6.5). V vseh datotekah, ki se predajajo v obliki LAS je potrebno obdržati izvorno zajete vrednosti kot so: koordinate X,Y,Z; intenziteta, številko odboja, število odbojev, smeri skeniranja, rob skenirane linije, kot skeniranja, GNSS čas in druge vrednosti, ki so izvorno zajete vrednosti. Upoštevati je potrebno specifikacije, ki so v Prilogi 6.5.

Podatke GOT v D96/TM, h – (GRS80, elipsoidne višine) se preda v pasovih oz. delih pasov, kjer količina podatkov v datoteki ne presega 2 GB. Datoteke naj bodo indeksirane tako, da je mogoče nedvoumno sestaviti originalne pasove posameznega bloka. Izdela in preda se tudi georeferencirana preglednica indeksiranih segmentov pasov v obliki zaprtih poligonov z atributom imena posameznega segmenta v formatu SHP.

Poimenovanje datotek, kamor se zapiše GOT je naslednje:

- GOT v D96/TM, h – (GRS80, elipsoidne višine): indeksiranje datotek (velikost do 2 GB) določi izvajalec.

### Vsebina predaj

Vse predaje morajo biti organizirane glede na blok. Za vsak blok so datoteke organizira v mape:

Poimenovanje map in podmap predanih podatkov:

Ime_bloka (npr. A201)

A201

ORIG

SKEN

INS

GNSS

GNSS_REF

LIDAR_IZDELKI

GOT

Tu je opisana osnovna struktura map, ki pa se jim lahko po potrebi dodajajo nove podmape. Kam zapisati posamezni izdelek oz. podatek je napisano v nadaljevanju. Podatke se v mapah ne smejo podvajati.

Potrebno je predati naslednje izdelke:

- vse izvorno zajete podatke, ki so bili uporabljeni pri izdelavi GOT v mapi ORIG, kjer se ustvarijo tudi ustrezne podmape: GNSS - za podatke iz sprejemnika na plovilu, INS - za podatke inercialnega sistema, GNSS - za podatke iz referenčnih postaj, SKEN - za podatke iz skenerja,

- predani morajo biti vsi podatki, na podlagi katerih je mogoče ponovno izdelati  GOT:

  - izvorno zajete podatke iz skenerja,

  - izvorno zajete podatke INS in GNSS na nosilcu senzorja,

  - izvorno uporabljene GNSS podatke iz sistema SIGNAL,

  - vse druge podatke, ki so bili uporabljeni pri izdelavi GOT,

  - vse terenske meritve, ki so bile izvedene za potrebe georeferenciranja ali izboljšanja georeferenciranja oblaka točk ali kontrole GOT,

- tehnične specifikacije laserskega skenerja, ki je bil uporabljen:

- tip laserskega skenerja, razdaljo med laserskim skenerjem in GNSS anteno, točnost določitve te razdalje (ang. Laser system alignment ali lever arm in GNSS alignment),

- največji kot skeniranja, ki je bil uporabljen in napake izmere kotov skeniranja,

- napaka sinhronizacije med INS, GNSS in laserskim sistemom,

- tehnične specifikacije uporabljenega INS:

- tip INS,

- točnosti opazovanj INS kotov (ang. roll, pitch and heading accuracies),

- tehnične specifikacije GNSS sprejemnika:

- tip GNSS sprejemnika,

- metoda izračuna koordinat,

- seznam vse programske opreme z uporabljeno verzijo s katero bili izračunani podatki GOT,

- katere GNSS referenčne postaje sistema SIGNAL so bile uporabljene pri izračunu GOT,

- uporabljeni zamiki med senzorji (GNSS antena - skener, GNSS antena - aerofotoaparat, INS - skener, INS - aerofotoaparat, idr.)

- povprečna višina leta med snemanjem za posamezen pas,

- načrtovane in izvedene trajektorije letov zračnih plovil (v formatu SHP), ki so bile uporabljene kot platforme za senzorje,

- GOT – e, n – (D96/TM), h – (GRS80, elipsoidne višine) v državnem ravninskem koordinatnem sistemu z elipsoidnimi višinami

Poleg podatkov laserskega skeniranja je potrebno predati še:

- tehnično poročilo (glej Prilogo 6.1),

- podatke in rezultate tovarniške kalibracije,

- podatke in rezultate lastnih kalibracij,

- pregledno karto zajetih podatkov ALS glede na predajo in razdelitev na bloke,

- metapodatke po specifikacijah INSPIRE (Direktiva 2007/2/ES), zapisane v lokalnem metapodatkovnem urejevalniku v obliki XML (urejevalnik: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/, izberi "Spatial dataset"); zapis naj bo v slovenščini in angleščini. Vse zapise o metapodatkih se zapiše v podmapo: Ime_bloka (npr. A201)/METAPODATKI

Tehnično poročilo, druga poročila ter pregledne skice in metapodatke se zapiše v mapi:

Ime_bloka (npr. A201)

A201

TEHNICNA_POROCILA

METAPODATKI

## Barvne aerofotografije in parametri zunanje orientacije

### Opis zahtev

Ker je poleg laserskega skeniranja zahtevana tudi izvedba aerofotografiranja se morata oba zajema podatkov izvajati istočasno.

Aerofotografije se bodo uporabljale za pomoč pri interpretaciji podatkov GOT oz. za izdelavo ortofotov. Poleg aerofotografij je potrebno predati tudi vse podatke o njihovi notranji in zunanji orientaciji.

Če so poleg RGB istočasno zajeti tudi drugi deli spektra (npr. infra-rdeči in/ali črno-beli kanal …), se preda tudi te podatke. Poleg barvno izostrenih (pan-sharpening) aerofotografij se predajo tudi izvorne aerofotografije po kanalih, če je bil uporabljen tak aerofotoaparat, v mapi TIF_orig.

Če se za aerofotografiranje uporablja linijski senzor (npr. Leica ADS80), se preda vse podatke, ki so bili zajeti.

Aerofotografije morajo biti zajete tako, da bo nominalna dolžina talnega intervala (DTI) enaka 0,10 m.

Višina sonca v času aerolaserskega snemanja ne sme biti nižja od 30° nad horizontom.

Aerofotografije morajo biti zajete na tak način, da bo zagotovljen najmanj 60 % vzdolžni preklop in najmanj 30 % prečni preklop.

Uporabljen aerofotoaparat ali linijski senzor mora imeti tovarniško poročilo o izvedeni kalibraciji, ki naj ne bo starejša od 3 let. Če med izvedbo zajema podatkov izvajajo tudi druge kalibracije je potrebno predati vhodne podatke in rezultate tudi za te kalibracije.

Za vsako predano barvno aerofotografijo se preda tudi parametre zunanje orientacije. Točnost parametrov zunanje orientacije ne sme biti slabša od naslednjih vrednosti :

- za e, n in h perspektivnega centra: enako ali manjše od RMSE = ±0,10 m

- za omega, fi oz. zibanje, guganje (ang. roll and pitch): enako ali manjše od RMSE = ±0,005°,

- za kapa oz. zasuk (ang. heading): enako ali manjše od RMSE = ±0,007°.

V primeru, da parametri zunanje orientacije aerofotografij ne zadoščajo zgoraj navedeni točnosti, kar naj bi ugotovila notranja kontrola, je potrebno izvesti fotogrametrično aerotriangulacijo, kjer RMSE na kontrolnih točkah (najmanj 5 na blok) ne sme biti večje od 10 cm (1 sigma), sigma 0 pa ne presega 5 mikrometrov. preostanek y-paralakse nikjer na stereomodelih znotraj bloka ne sme presegati polovico nominalne vrednosti najmanjšega slikovnega elementa (ang. pixel), t.j. 5 cm.

### Vsebina predaj

Vse predaje morajo biti organizirane glede na bloke in po ustreznih mapah.

Poimenovanje map in podmap predanih podatkov:

Ime_bloka (npr. A201)

A201

FOTO_IZDELKI

PARAMETRI_ZO

KALIBRACIJA

AEROFOTOGRAFIJE

TIF_ORIG

AT

Aerofotografije se predajo v formatu TIF brez kompresije v podmapo AEROFOTOGRAFIJE. Predaja se aerofotografije v barvnem načinu RGB (najmanj 8 bit na kanal) oz. v barvnem infrardečem načinu RGBN (najmanj 8 bit na kanal), če je bil uporabljen aerofotoaparat, ki istočasno poleg RGB zajame tudi infrardeči kanal. Če so bili izvorno zajete fotografije zapisane v načinu več kot 8 bitov na kanal naj se take tudi predajo. V tehničnem poročili je potrebno natančno zapisati v kakšnem formatu so vse predane fotografije zapisane.

Parametri zunanje orientacije (PZO) se zapišejo v mapo PARAMETRI_ZO v tekstualni datoteki  z naslednjo strukturo:

- številka aerofotografije, ki je enaka številki aerofotografije zapisane v TIF formatu; lokacija perspektivnega centra e, n, h v D96/TM; omega, fi, kapa v decimalni stopinjah (z najmanj 6 decimalnimi mesti) in izračunana točnost za vsak naveden podatek.

V primeri izvedbe fotogrametrične aerotriangulacije (AT) je potrebno predati vse vhodne podatke v mapo AT, ki so bili uporabljeni v aerotriangulaciji: koordinate vseh oslonilnih in kontrolnih točk ter njihove fotografije iz terena, uporabljene GNSS in INS podatke iz plovila in slikovne koordinate vseh veznih točk, ki so bile uporabljene v izravnavi AT.

Poleg aerofotografij se predata tudi dve XLS datoteki, ki vsebujeta podatke o posameznih pasovih v bloku ter posameznih posnetkih. Natančna vsebina datotek skupaj s primerom je definirana v Prilogah 6.2 in 6.3.. Datoteki se odloži v mapo METAPODATKI.

Poleg aerofotografij in parametrov zunanje orientacije je potrebno predati še:

- tehnično poročilo (glej Prilogo 6.1),

- tovarniški certifikat kalibracije aerofotoaparata, ki ni starejši od 3 let

- podatki in rezultati vmesnih kalibracij,

- indeksna karta, kjer je vidna tudi primerjava med načrtom in izvedbo aerofotografiranja v datoteki SHP,

- datoteke z opazovanji in obdelavo opazovanj (GNSS in INS),

- zapis o radiometričnih vrednostih za vsak posnetek,

- podatki o orientaciji vseh aerofotografij in/ali podatkov linijskega senzorja,

- metapodatke po specifikacijah INSPIRE (Direktiva 2007/2/ES), zapisane v lokalnem metapodatkovnem urejevalniku v obliki XML (urejevalnik: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/, izberi "Spatial dataset"); zapis naj bo v slovenščini in angleščini. Vse zapise o metapodatkih se zapiše v podmapo: Ime_bloka(npr. A201)/METAPODATKI

Tehnično poročilo, druga poročila ter pregledne skice in metapodatke se zapiše v mapi:

Ime_bloka (npr. A201)

A201

TEHNICNA_POROCILA

METAPODATKI

SLO

ANG

# ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Kakovost izdelkov se zagotavlja v procesu notranje kontrole, ki jo izvede izvajalec in zunanje kontrole kakovosti, ki jo izvede naročnik.

Notranja kontrola kakovosti:

- Izvajalec vnaprej predvidi faze v procesu, kjer je potrebno izvesti kontrolo kakovosti. Glede na specifikacije je potrebno čimbolj natančno izvajati kontrole vseh rezultatov, ki omogočajo preverljivost s strani notranje kontrole. Za vse kontrole kakovosti je potrebno izdelati zapis o kakovosti in po potrebi ustrezno ukrepati.

- Zaželeno je tudi, da se pregled kakovosti izvajalca in morebitnih podizvajalcev opravi tudi s strani vodstva vodilnega partnerja izvajalcev.

- Notranja kontrola kakovosti je obvezen del oddajnega elaborata. Vsebina zapisa o izvedeni notranji kontroli mora biti v skladu z vsebino navedeno v spodnji alinei "Zapisi o kakovosti".

- Če naročnik z rezultati izvedene kontrole proizvodnega procesa pri izvajalcu ni zadovoljen lahko predčasno prekine pogodbo.

Zapisi o kakovosti:

- Zapisi o kontroli kakovosti so nujna vsebina predaj. Tudi vse ostale kontrole kakovosti naj se zapišejo, kar bo pomagalo izvajalcu pri reševanju morebitnih težav, kot tudi pri pregledu kakovosti s strani naročnika.

- Vsi zapisi o kakovosti morajo imeti naslednje osnovne podatke:

- datum izdelave zapisa o kontroli kakovosti,

- nedvoumno naj se zapiše na kateri izdelek se zapis nanaša,

- kdo je zapis napisal,

- poleg podpisa avtorja zapisa tudi sopodpis odgovornega vodje projekta,

- zapisi se hranijo v elektronski obliki ( PDF),

- vsi zapisi o kontroli kakovosti naj se predajo v elaboratu.

Zunanja kontrola kakovosti:

- Naročnik lahko izvede kontrolo proizvodnega procesa pri izvajalcu. Ta pregled se lahko opravi ob pregledu delovnega procesa, ponavljanju večjih napak ali zamujanju rokov. Namen takega pregleda je v največji meri povezan z ugotavljanjem težav izvajalca, pomočjo pri odkrivanju vzrokov težav in zagotavljanju, da bo končni produkt dovolj kakovosten ter narejen v roku.

- Naročnik lahko izvede pregled kakovosti tudi z namenom ugotavljanja sposobnosti izvajalca za izvedbo projekta in pregledom razpoložljivih kapacitet.

## Notranja kontrola kakovosti

Izvajalec izvede notranjo kontrolo kakovosti za vsak izdelek, ki se predaja in po potrebi tudi po posameznih fazah. O izvajanju kontrole kakovosti izvajalec poroča tudi v dvotedenskih poročilih. V tehničnem poročilu ob predaji izdelkov pa se poroča o izvedeni notranji kontroli za posamezen blok.

V primeru, da notranja kontrola pokaže določena odstopanja od zahtev, izvajalec ukrene vse potrebno za odpravo napak.

Za vse izvedene kontrole kakovosti, ki so opisane v nadaljevanju tega poglavja je potrebno napisati poročilo in ga zapisati v podmapo projekta:

Ime_bloka (npr. A201)

A201

NOTRANJA_KONTROLA

oz. v podmape za posameznih izdelkov kot je opisano v nadaljevanju.

### Georeferenciran oblak točk

- preveri in poroča se o pokritosti posameznega bloka z GOT,

- preveri in poroča se o zagotavljanju zahtevane gostote točk na m2 za GOT:

- izvajalec kontrolira gostoto točk, ki je zahtevana za posamezen blok, za vsak kvadrat v velikosti 10 m x 10 m,

- gostoto se izračuna tako, da se od kvadrata s površino 100 m2 najprej odšteje površina vode in drugih površin, kjer ni bilo uporabnih podatkov, ter nato število točk deli s tako dobljeno površino,

- 90 % kvadratov v posameznem bloku mora vsebovati predpisano gostoto,

- v primeru, da je ta odstotek manjši od 90 % je potrebno na blokih z zmanjšano gostoto izvesti domeritve,

- preveri in poroča se o odstopanju po višini na preklopu pasov GOT in relativni točnosti zajetih točk.

Vsa poročila in zapise o kontroli kakovosti se vpiše v podmape:

Ime_bloka (npr. A201)

A201

NOTRANJA_KONTROLA

GOT

### Aerofotografije

Izvede se kontrola in poroča o popolnosti pokritja območij projekta s primerjavo načrtovanega in izvedenega aerofotografiranja. Izvajalec točnost podatkov zunanje orientacije aerofotografij preveri po svoji strokovni presoji. Na kakšen način bo izvajalec kontrolo izvedel je prepuščeno njemu, vendar naj o tem poroča.

Naročnik predlaga naslednji način kontrole točnosti:

Preveri se neposredno georeferenciranje aerofotografij:

- vsaj na 10 aerofotografijah 2 sosednjih pasov (5 AF iz vsakega pasu) se izvede fotogrametrična aerotriangulacija in rezultate na kontrolnih točkah kontrolira: odstopanja ter preveri preostanek y-paralakse ter izračuna odstopanja med perspektivnimi centri in koti dobljenimi iz neposrednega georeferenciranja.

V primeru odstopanja, ki je večje od dovoljenega, je potrebno preveriti vzrok in podatke ustrezno popraviti oz. izboljšati njihovo točnost.

Kontrolira in poroča naj se o zahtevanem vzdolžnem in prečnem prekritju med izvedenimi aerofotografijami.

Vsa poročila in zapise o kontroli kakovosti se vpiše v podmape:

Ime_bloka (npr. A201)

A201

NOTRANJA_KONTROLA

AEROFOTOGRAFIJE

## Zunanja kontrola kakovosti

Po predaji rezultatov projekta naročnik izvede kontrolo vseh izdelkov in poroča o morebitnih napakah.

Zunanja kontrola se bo izvedla na dva načina:

- najprej se izvede kontrola notranje kontrole kakovosti, nato pa

- se bodo izvedle tudi druge kontrole kakovosti kot so:

- pravilnost strukture podatkov in zapisov v predanem elaboratu,

- popolnost podatkov glede obsega in vsebinska skladnosti s specifikacijami,

- kontrola relativne točnosti znotraj blokov in med sosednjimi bloki,

- kontrola absolutne točnosti GOT z terenskimi GNSS meritvami,

- kontrola gostote,

- kontrola radiometrične kakovosti aerofotografij,

- kontrola kakovosti parametrov zunanje orientacije aerofotografij,

- ...

V kolikor bo zunanja kontrola našla odstopanja od zahtev tehnične dokumentacije, bo o tem poročala izvajalcu, ki bo moral napake odpraviti v roku navedenem v pogodbi. Poleg tega bo moral izvajalec sprejeti tudi ustrezne ukrepe za izboljšanje kakovosti.

Če napake ne bodo odpravljene v zahtevanem roku ali kakovost še vedno ne bo zadovoljiva, se smatra, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti.

# PREDAJA IZDELKOV

## Vsebina predaje

Vsebina predaj je navedena v prejšnjih poglavjih. Medij predaje so USB 3.0 prenosni diski ustrezne kapacitete. Diski so del oddanega materiala in se ne vračajo. Diski morajo biti jasno označeni, navedeno mora biti:

- številka diska v okviru projekta (npr. disk 25); številka diska glede na število diskov za posamezen blok (npr.: 1/2);

- informacija o naročniku;

- informacija o izvajalcu;

- podatki o nalogi (naziv projekta, št. pogodbe);

- datum zajema podatkov;

- vsebina na disku oziroma predmet oddaje (številka in ime bloka).

## Seznam vseh map

Obvezna struktura map na predanem trdem disku za vsak predan blok, ki pa se ji po  potrebi dodajajo nove podmape, je naslednja:

npr. A201

ORIG

SKEN

INS

GNSS

GNSS_REF

LIDAR_IZDELKI

GOT

FOTO_IZDELKI

PARAMETRI_ZO

KALIBRACIJA

AEROFOTOGRAFIJE

TIF_ORIG

AT

TEHNICNA_POROCILA

NOTRANJA_KONTROLA

GOT

AEROFOTOGRAFIJE

METAPODATKI

SLO

ANG

## Naslov predaje

Oddaja materialov se izvrši ob dogovorjenem roku na naslov naročnika:

Geodetski Inštitut Slovenije

Jamova cest 2

SI-1000 Ljubljana.

Ob predaji elaboratov predstavnika izvajalca in naročnika podpišeta zapisnik. Naročnik o sprejemljivosti elaborata obvesti izvajalca v rok 10 delovnih dni.

# TEHNIČNA VSEBINA PONUDBE

## Natančen opis izvedbe projekta in opis uporabljene opreme

Ponudnik na kratko opiše (največ 4 A4 strani) kako bi izvedel projekt opisan v teh specifikacijah.

# PRILOGE

## Priloga: Vsebina tehničnih poročil

Tehnično poročilo mora poleg že omenjenega vsebovati tudi naslednje zapise:

- Natančen opis faz izdelave posameznega izdelka od priprave do predaje projekta.

- Pri posamezni fazi je potrebno poleg natančnega opisa celotnega postopka faze opisati tudi katera strojna in programska oprema je uporabljena pri izvedbi: (proizvajalec, ime in verzija, ter uporabljeni moduli programskega paketa).

- Pri vsaki fazi je potrebno opisati še obseg in način izvajanja notranje kontrole.

- Pri vseh fazah naj izvajalec opiše morebitne težave, ki so se pojavile ob izvedbi in kako je te težave rešil.

## Priloga: Vsebina datoteke o blokih

Glej priloženo datoteko: 6.2_Priloga_Obmocja_AF.xls

## Priloga: Vsebina datoteke o posnetkih

Glej priloženo datoteko: 6.3_Priloga_Posnetki.xls

## Priloga: Kontrola ravninske in višinske točnosti

Glej priloženo datoteko: 6.4_Priloga_Kontrola_tocnosti.xls

## Priloga: Specifikacije LAS 1.2

Glej priloženo datoteko: 6.5_Priloga_ASPRS_LAS_v12.pdf

## Priloga: Meje območij

Natančne meje blokov bodo določena v izvedbenem razpisu.

---------------------  KONEC DOKUMENTA  ------------------------