TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

za

Lasersko SKeniranje SLOVENIJE (območja B in C)

(TD_LSS_BC za zajem podatkov)

Verzija 4.2

Ljubljana, julij 2013

KAZALO

1	UVOD	5

1.1	Območje projekta in osnovni izdelki	7

1.2	Časovnica in poročanje	8

1.3	Vhodni podatki	8

1.3.1	Osnovni podatki	8

1.3.2	Prevzem vhodnih podatkov	8

2	OPREDELITEV IZDELKOV	9

2.1	Izvorni podatki in georeferenciran oblak točk	9

2.1.1	Opis zahtev	9

2.1.2	Vsebina predaj	11

3	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI	12

3.1	Notranja kontrola kakovosti	13

3.1.1	Georeferenciran oblak točk	13

3.2	Zunanja kontrola kakovosti	14

4	PREDAJA IZDELKOV	14

4.1	Vsebina predaje	14

4.2	Seznam vseh map	14

4.3	Naslov predaje	15

5	TEHNIČNA VSEBINA PONUDBE	15

5.1	Natančen opis izvedbe projekta in opis uporabljene opreme	15

6	PRILOGE	15

6.1	Priloga: Vsebina tehničnih poročil	15

6.2	Priloga: Kontrola ravninske in višinske točnosti	15

6.3	Priloga: Specifikacije LAS 1.2	15

# UVOD

Tehnična dokumentacija (TD) opredeljuje vsebino javnega naročila in zahteve, katerim morajo izdelki ustrezati, ter vsebino spremljajočih elaboratov in obseg predaje rezultatov izvedenih del. Ponudnik mora v celoti upoštevati tehnično dokumentacijo, ki je del pogodbe med Geodetskim inštitutom Slovenije (v nadaljevanju naročnik) in v javnem razpisu izbranim ponudnikom (v nadaljevanju izvajalec).

Okrajšave in terminologija

ALS - aerolasersko skeniranje

D96/TM – ime novega državnega ravninskega koordinatnega sistema

D48/GK – ime starega državnega ravninskega koordinatnega sistema

DMR – digitalni model reliefa (ang. Digital Terrain Model – DTM)

DTI – dolžina talnega intervala (ang. Ground Sampling Distance – GSD)

DTK – digitalna topografska karta

GOT – georeferenciran oblak točk

GNSS – globalni navigacijski satelitski  sistem

INS – inercialni navigacijski sistem

INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in the European Comunity

LSA 2011 – Lasersko skeniranje in aerofotografiranje 2011 (prekinjen projekt)

LSS – Lasersko skeniranje Slovenije

LS – lasersko skeniranje

PDOP – slabitev točnosti lokacije (ang. Position Dilution of Precision)

RMSE – kvadratni koren povprečne kvadratne napake (ang. Root Mean Square Error)

SIGNAL – SlovenIja-Geodezija-NAvigacija-Lokacija – slovenski sistem permanentnih referenčnih GNSS postaj

SHP – podaljšek in format »shape« datoteke

e, n – oznaka koordinat v D96/TM

h – elipsoidna višina

y, x – oznaka koordinat v D48/GK

H – nadmorska višina

## Območje projekta in osnovni izdelki

Območje projekta obsega celotno površino Slovenije (20.273 km2) in čezmejni pas v širini 250 m. Območje projekta je razdeljeno na 2 območji (glej sliko 1): B in C, ki sta določeni glede na različno gostoto zajema podatkov aerolaserskega skeniranja (ALS):

- območje B: 5 točk na m2: večji del države oz. osrednja Slovenija in

- območje C: 2 točki na m2: visokogorje in območja velikih gozdov.

Za posamezno območje se izvede aerolasersko skeniranje in izdelajo izdelki, ki jih izvajalec preda naročniku. Osnovni izdelki, ki se predajo so: izvorni podatki aerolaserskega skeniranja in georeferenciran oblak točk (GOT), ki se izračuna iz izvornih podatkov. Natančnejša opredelitev vseh izdelkov je opisana v nadaljevanju.

Število in natančne lokacije podobmočji na območju C bodo določene v izvedbenem razpisu. Skupna površina območja C v izvedbenem razpisu ne bo večja od 15% celotne površine države. Na Sliki 1 so označena podobmočja C, ki bodo zelo verjetno tudi v izvedbenem razpisu spadala v območje C, pokrivajo pa cca. 12% celotne površine države. Vas preostala površina, ki ne spada v območje C spada v območje B. Na Sliki 1 sta označena dva bloka (del območja B), kjer se projekt oz. ALS ne izvaja, saj so bili podatki za predani v projektu LSA2011.

Slika 1: Območji B in C ter bloka, kjer se ALS ne izvaja

Območje C bo določeno z zaprtimi poligoni in bo v obliki SHP datoteke na voljo v izvedbenem razpisu. Natančne meje posameznih območij bodo v izvedbenem razpisu zapisane v koordinatnem sistemu D96/TM.

Glede na delitev na območji B in C izvajalec samostojno razdeli celotno območje države na bloke v velikosti od 500 km2 do 2000 km2, ki se skenirajo, obdelujejo in oddajajo ločeno, kot samostojne enote. Bloki naj bodo čimbolj pravokotne oblike. Pri oblikovanju blokov ima prednost kriterij zahtevane gostote. Posamezen blok lahko vsebuje samo eno območje gostote, t.j. B ali C.

Velikost bloka se za zajem podatkov se na meji blokov poveča za 200 m, tako da je med sosednjima blokoma najmanj 400 m preklopa. Vsak blok se skenira in obdeluje ločeno. Tudi vsi podatki, rezultati, notranja kontrola in poročila se oddajajo ločeno po blokih. Pomembno je, da so prehodi med bloki geomorfološko pravilni in vsi izdelki med seboj zvezno povezljivi.

Celotno območje države bo lahko razdeljeno na največ 3 lote, ki bodo opredeljeni v izvedbenem razpisu.

Predaje se izvedejo po posameznih blokih v državnem ravninskem koordinatnem sistemu D96/TM  z elipsoidnimi višinami.

## Časovnica in poročanje

Časovnica predaje rezultatov bo priložena izvedbenemu razpisu. Projekt se bo začel s podpisom pogodbe med izbranim izvajalcem in naročnikom, ki je predviden za 1.11. 2013. Datum dokončnega prevzema pogodbenega dela je 1.07.2015.

Od začetka do konca projekta mora izvajalec naročniku pošiljati 14 dnevna poročila (vsak drugi ponedeljek) po e-pošti za vse izdelke. Vsebina tedenskih poročil je naslednja:

- opis aktivnosti, ki so se izvajale v preteklih dveh tednih,

- tabela količin končanih polizdelkov in izdelkov po posameznih fazah in blokih: priprava ALS, potrditev načrta ALS, izvedba ALS, osnovno procesiranje podatkov, izdelava georeferenciranega oblaka točk (GOT),

- tabela s predvidenimi datumi končanja posameznih faz glede na zahtevano časovnico predaj in trenutnim stanjem projekta,

- opis morebitnih težav pri izvedbi projekta.

Uradni jezik projekta je Slovenščina

## Vhodni podatki

Naročnik da na razpolago osnovne in druge podatke, ki jih izvajalec lahko pri njem tudi prevzame.

### Osnovni podatki

Naročnik za potrebe izvedbe projekta da izvajalcu na razpolago naslednje osnovne podatke:

- podatki rastrskih kart (DTK 25; DTK 50; PK 750),

- podatki obstoječega DMR5,

- ortofoto z ločljivostjo DTI = 0,5 m (CAS2009–11),

- podatke iz obstoječe mreže referenčnih GNSS postaj, ki tvorijo omrežje SIGNAL so tudi na razpolago. Več o podatkih omrežja SIGNAL na:  http://www.gu-signal.si/.

Izvajalec sam nosi morebitne stroške pridobivanja podatkov.

### Prevzem vhodnih podatkov

Prevzem vhodnih podatkov izvajalec in naročnik dokumentirata s primopredajnim zapisnikom. Kontaktni naslov za pridobitev zgoraj navedenih podatkov je info@gis.si,  +386 (1) 200 29 00.

Za prenos podatkov da izvajalec na razpolago svoje prenosne diske. Vsi podatki, ki bodo pridobljeni od naročnika, se lahko uporabljajo izključno za izvedbo tega projekta. Po končanju projekta je izvajalec dolžan vse podatke, ki jih dobil od naročnika dokončno izbrisati.

# OPREDELITEV IZDELKOV

Predmeti javnega naročila so: izvorni podatki ALS in georeferenciran oblak točk,.

## Izvorni podatki in georeferenciran oblak točk

Izvorne podatke in georeferenciran oblak točk (GOT) se zajema, procesira ter oddaja za celotno državo (razen omenjenih dveh blokov) in čezmejni pas v širini 250 m po blokih.

### Opis zahtev

Aerolasersko skeniranje se načrtuje in izvede glede na bloke, ki jih izvajalec oblikuje samostojno znotraj potencialnih lotov.

Pred izvedbo ALS izvajalec preda naročniku naslednje datoteke:

- tridimenzionalne koordinate vseh načrtovanih pasov, ki se bodo zajeli v okviru projekta v formatu SHP (3D) in koordinatnem sistemu D96/TM,

- 2D obris načrtovanih pasov v obliki zaprtih poligonov v formatu SHP (2D) in koordinatnem sistemu D96/TM,

- tehnične specifikacije uporabljenih inštrumentov (laserski skener, INS in GNSS),

- karakteristike uporabljenega zračnega nosilca naštete opreme (minimalna in maksimalna višina leta, hitrost, idr.),

- in druge parametre izvedbe ALS (hitrost leta ob izvedbi ALS, kot, divergenca žarka, frekvenca skeniranja, vzorec skeniranja, idr.).

Naročnik lahko poda predloge za izboljšanje. Izvajalec lahko prične z aerolaserskim skeniranjem šele po potrditvi načrta izvedbe s strani naročnika, ki bo svoj odgovor podal najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu naštetih datotek. Izvajalec mora po prejemu potrditve načrta ALS najkasneje v 14 dneh izvesti predvideno ALS.

Laserska skeniranja se obvezno izvedejo v času neolistanja in brez snežne odeje. Lasersko skeniranje se ne opravlja v slabih vremenskih pogojih kot so: močan veter, dež, sneg, megla, visoka vlažnost in nizka oblačnost, ker to povzroča slabšo kakovost rezultatov.

Lasersko skeniranje mora biti izvedeno z uporabo GNSS-INS sistema za lociranje podatkov laserskega skeniranja. Laserski skener mora omogočati registracijo vsaj 4 odbojev: prvega, zadnjega in vsaj 2 vmesnih in za vsakega tudi intenziteto.

Dobro načrtovanje leta nosilca laserskega skenerja in drugih senzorjev je pomembno za uspešno izvedbo projekta. Za popolno pokrivanje blokov se bodo izvajali paralelni leti in prečni leti za namen izboljšanja georeferenciranja in kontrole kakovosti. Preklop med vzporednimi pasovi ne sme biti manjši od 20 %. Za vse bloke se izvedejo tudi prečni pasovi. Vsaj en prečni pas na začetku in na koncu paralelnih pasov in vsaj eden ali več na sredini. Razdalja med prečnimi pasovi ne sme biti večja od 12 km.

Za vse bloke je potrebno izvesti lasersko skeniranje in izdelati naslednje izdelke:

- v okviru surovih podatkov je potrebno predati vse izvorne podatke zajete v času ALS iz katerih je mogoče z ustrezno opremo ponovno izdelati GOT,

- georeferenciran oblak točk (GOT) – e, n – (D96/TM), h – (GRS80, elipsoidne višine),

Georeferenciranje oblaka točk se izdela ob uporabi omrežja SIGNAL v državnem ravninskem koordinatnem sistemu D96/TM in elipsoidnimi višinami. GOT podatki, ki se predajajo, morajo biti dokončno izboljšani glede na zahtevano absolutno ravninsko in višinsko točnosti, ki je določena v nadaljevanju.

GOT mora vsebovati tudi vse izvorno zajete atribute, ki so zapisani za vsako točko ob zajemu podatkov, glede na specifikacije formata LAS, ki je zapisan v prilogi  6.3.

Absolutna ravninska točnost zajetih točk (za e in n koordinati) ne sme biti slabša od RMSE = ±0,30 m (1 sigma). Absolutna višinska točnost zajetih točk ne sme biti slabša od RMSE = ±0,15 m (1 sigma).

Relativna točnost zajetih točk na sme biti slabša kot polovica navedene absolutne točnosti.

Gostota registriranih laserskih točk za območje B mora biti vsaj 5 točk/m2, in za območje C vsaj 2 točk/m2, porazdelitev gostote pa mora ustrezati zahtevi, da ima najmanj 90% kvadratov 10 m x 10 m z izjemo vodnih in steklenih površin zahtevano število točk, t.j. 500 točk za območje B in 200 točk za območje C.

Izvajalec je dolžan izvajati ustrezne kalibracije celotnega sistema aerolaserskega skenerja. Izvajalec preda podatke in rezultate vseh kalibracij, ki so bile uporabljene v projektu. Za vse podatke GOT mora biti v poročilih nedvoumno zapisano katera kalibracija ALS sistema je bila uporabljena.

Izvajalec opravi kontrolo absolutne točnosti z uporabo kontrolnih površin (npr. strehe). Za vsak blok je potrebno uporabiti kontrolne površine, da se izmeri vsaj 5 kontrolnih točk za minimalno velikost bloka in dodatno točko na vsakih dodatnih 100 km2, ki so enakomerno razporejene v bloku in bodo služile za kontrolo in izboljšanje georeferenciranja podatkov.  Izvajalec da na razpolago naročniku v poročilu rezultate terenskih meritev za posamezno kontrolno točko in tudi rezultate analize odstopanj, ki jih dokumentira v prilogi 6.2.

Izvajalec za potrebe georeferenciranja lahko uporabi referenčne postaje sistema SIGNAL za izračun GOT. Priporoča se istočasna uporaba vsaj štirih referenčnih GNSS postaj ob zajemu podatkov in za izračun goreferenciranja. Zagotovljen je sekundni interval shranjenih podatkov, za večjo frekvenco zajema podatkov GNSS na referenčnih postajah pa je treba predhodno kontaktirati skrbnika omrežja SIGNAL (glej 1.3.1).

Izvajalec mora pred zajemom podatkov preveriti vrednost za PDOP za blok in upoštevati, da manjša vrednost PDOP pomeni boljšo kvaliteto lokacije podatkov. PDOP mora biti ves čas zajema podatkov manjši od 4, kar je potrebno tudi prikazati v poročilu.

Podatki GOT naj bodo v datotekah zapisani v formatu LAS različica 1.2 format 3. Zapis mora biti popolnoma kompatibilen z izbrano verzijo formata LAS 1.2 (glej Prilogo 6.3). V vseh datotekah, ki se predajajo v obliki LAS je potrebno obdržati izvorno zajete vrednosti kot so: koordinate X,Y,Z; intenziteta, številko odboja, število odbojev, smeri skeniranja, rob skenirane linije, kot skeniranja, GNSS čas in druge vrednosti, ki so izvorno zajete vrednosti. Upoštevati je potrebno specifikacije, ki so v Prilogi 6.3.

Podatke GOT v D96/TM, h – (GRS80, elipsoidne višine) se preda v pasovih oz. delih pasov, kjer količina podatkov v datoteki ne presega 2 GB. Datoteke naj bodo indeksirane tako, da je mogoče nedvoumno sestaviti originalne pasove posameznega bloka. Izdela in preda se tudi georeferencirana preglednica indeksiranih segmentov pasov v obliki zaprtih poligonov z atributom imena posameznega segmenta v formatu SHP.

Poimenovanje datotek, kamor se zapiše GOT je naslednje:

- GOT v D96/TM, h – (GRS80, elipsoidne višine): indeksiranje datotek (velikost do 2 GB) določi izvajalec.

### Vsebina predaj

Vse predaje morajo biti organizirane glede na blok. Za vsak blok so datotek organizira v mape:

Poimenovanje map in podmap predanih podatkov:

Ime_bloka (npr. B301)

B301

ORIG

SKEN

INS

GNSS

GNSS_REF

LIDAR_IZDELKI

GOT

Tu je opisana osnovna struktura map, ki pa se jim lahko po potrebi dodajajo nove podmape. Kam zapisati posamezni izdelek oz. podatek je napisano v nadaljevanju. Podatke se v mapah ne smejo podvajati.

Potrebno je predati naslednje izdelke:

- vse izvorno zajete podatke, ki so bili uporabljeni pri izdelavi GOT v mapi ORIG, kjer se ustvarijo tudi ustrezne podmape: GNSS - za podatke iz sprejemnika na plovilu, INS - za podatke inercialnega sistema, GNSS - za podatke iz referenčnih postaj, SKEN - za podatke iz skenerja,

- predani morajo biti vsi podatki, na podlagi katerih je mogoče ponovno izdelati  GOT:

  - izvorno zajete podatke iz skenerja,

  - izvorno zajete podatke INS in GNSS na nosilcu senzorja,

  - izvorno uporabljene GNSS podatke iz sistema SIGNAL,

  - vse druge podatke, ki so bili uporabljeni pri izdelavi GOT,

  - vse terenske meritve, ki so bile izvedene za potrebe georeferenciranja ali izboljšanja georeferenciranja oblaka točk ali kontrole GOT,

- tehnične specifikacije laserskega skenerja, ki je bil uporabljen:

- tip laserskega skenerja, razdaljo med laserskim skenerjem in GNSS anteno, točnost določitve te razdalje (ang. Laser system alignment ali lever arm in GPNSS alignment),

- največji kot skeniranja, ki je bil uporabljen in napake izmere kotov skeniranja,

- napaka sinhronizacije med INS, GNSS in laserskim sistemom,

- tehnične specifikacije uporabljenega INS:

- tip INS,

- točnosti opazovanj INS kotov (ang. roll, pitch and heading accuracies),

- tehnične specifikacije GNSS sprejemnika:

- tip GNSS sprejemnika,

- metoda izračuna koordinat,

- seznam vse programske opreme z uporabljeno verzijo s katero bili izračunani podatki GOT,

- katere GNSS referenčne postaje sistema SIGNAL so bile uporabljene pri izračunu GOT,

- uporabljeni zamiki med senzorji (GNSS antena - skener, INS - skener, idr.)

- povprečna višina leta med skeniranjem za posamezen pas,

- načrtovane in izvedene trajektorije letov zračnih plovil (v formatu SHP), ki so bile uporabljene kot platforme za senzorje,

- GOT – e, n – (D96/TM), h – (GRS80, elipsoidne višine) v državnem ravninskem koordinatnem sistemu z elipsoidnimi višinami

Poleg podatkov laserskega skeniranja je potrebno predati še:

- tehnično poročilo (glej Prilogo 6.1),

- podatke in rezultate tovarniške kalibracije,

- podatke in rezultate lastnih kalibracij,

- pregledno karto zajetih podatkov ALS glede na predajo in razdelitev na bloke,

- metapodatke po specifikacijah INSPIRE (Direktiva 2007/2/ES), zapisane v lokalnem metapodatkovnem urejevalniku v obliki XML (urejevalnik: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/, izberi "Spatial dataset"); zapis naj bo v slovenščini in angleščini. Vse zapise o metapodatkih se zapiše v podmapo: Ime_bloka (npr. B301)/METAPODATKI

Tehnično poročilo, druga poročila ter pregledne skice in metapodatke se zapiše v mapi:

Ime_bloka (npr. B301)

B301

TEHNICNA_POROCILA

METAPODATKI

# ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Kakovost izdelkov se zagotavlja v procesu notranje kontrole, ki jo izvede izvajalec in zunanje kontrole kakovosti, ki jo izvede naročnik.

Notranja kontrola kakovosti:

- Izvajalec vnaprej predvidi faze v procesu, kjer je potrebno izvesti kontrolo kakovosti. Glede na specifikacije je potrebno čimbolj natančno izvajati kontrole vseh rezultatov, ki omogočajo preverljivost s strani notranje kontrole. Za vse kontrole kakovosti je potrebno izdelati zapis o kakovosti in po potrebi ustrezno ukrepati.

- Zaželeno je tudi, da se pregled kakovosti izvajalca in morebitnih podizvajalcev opravi tudi s strani vodstva vodilnega partnerja izvajalcev.

- Notranja kontrola kakovosti je obvezen del oddajnega elaborata. Vsebina zapisa o izvedeni notranji kontroli mora biti v skladu z vsebino navedeno v spodnji alinei "Zapisi o kakovosti".

Zapisi o kakovosti:

- Zapisi o kontroli kakovosti so nujna vsebina elaborata. Tudi vse ostale kontrole kakovosti naj se zapišejo, kar bo pomagalo izvajalcu pri reševanju morebitnih težav, kot tudi pri pregledu kakovosti s strani naročnika.

- Vsi zapisi o kakovosti morajo imeti naslednje osnovne podatke:

- datum izdelave zapisa o kontroli kakovosti,

- nedvoumno naj se zapiše na kateri izdelek se zapis nanaša,

- kdo je zapis napisal,

- poleg podpisa avtorja zapisa tudi sopodpis odgovornega vodje projekta,

- zapisi se hranijo v elektronski obliki ( PDF),

- vsi zapisi o kontroli kakovosti naj se predajo v elaboratu.

Zunanja kontrola kakovosti:

- Naročnik lahko izvede kontrolo proizvodnega procesa pri izvajalcu. Ta pregled se lahko opravi ob pregledu delovnega procesa, ponavljanju večjih napak ali zamujanju rokov. Namen takega pregleda je v največji meri povezan z ugotavljanjem težav izvajalca, pomočjo pri odkrivanju vzrokov težav in zagotavljanju, da bo končni produkt dovolj kakovosten ter narejen v roku.

- Naročnik lahko izvede pregled kakovosti tudi z namenom ugotavljanja sposobnosti izvajalca za izvedbo projekta in pregledom razpoložljivih kapacitet.

- Če naročnik z rezultati izvedene kontrole proizvodnega procesa pri izvajalcu ni zadovoljen lahko predčasno prekine pogodbo.

## Notranja kontrola kakovosti

Izvajalec izvede notranjo kontrolo kakovosti za vsak izdelek, ki se predaja in po potrebi tudi po posameznih fazah. O izvajanju kontrole kakovosti izvajalec poroča tudi v dvotedenskih poročilih. V tehničnem poročilu ob predaji izdelkov pa se poroča o izvedeni notranji kontroli za posamezen blok.

V primeru, da notranja kontrola pokaže določena odstopanja od zahtev, izvajalec ukrene vse potrebno za odpravo napak.

Za vse izvedene kontrole kakovosti, ki so opisane v nadaljevanju tega poglavja je potrebno napisati poročilo in ga zapisati v podmapo projekta:

Ime_bloka (npr. A201)

A201

NOTRANJA_KONTROLA

oz. v podmape za posameznih izdelkov kot je opisano v nadaljevanju.

### Georeferenciran oblak točk

- preveri in poroča se o pokritosti posameznega bloka z GOT,

- preveri in poroča se o prekrivanju GOT s sosednjimi bloki,

- preveri in poroča se o zagotavljanju zahtevane gostote točk na m2 za GOT:

- izvajalec kontrolira gostoto točk, ki je zahtevana za posamezen blok, za vsak kvadrat v velikosti 10 m x 10 m,

- gostoto se izračuna tako, da se od kvadrata s površino 100 m2 najprej odšteje površina vode in drugih površin, kjer ni bilo uporabnih podatkov, ter nato število točk deli s tako dobljeno površino,

- 90 % kvadratov v posameznem bloku mora vsebovati predpisano gostoto,

- v primeru, da je ta odstotek manjši od 90 % je potrebno na blokih z zmanjšano gostoto izvesti domeritve,

- preveri in poroča se o odstopanju po višini na preklopu pasov GOT znotraj bloka in s sosednjimi bloki oz. relativni točnosti zajetih točk.

Vsa poročila in zapise o kontroli kakovosti se vpiše v podmape:

Ime_bloka (npr. A201)

A201

NOTRANJA_KONTROLA

GOT

## Zunanja kontrola kakovosti

Po predaji rezultatov projekta naročnik izvede kontrolo vseh izdelkov in poroča o morebitnih napakah.

Zunanja kontrola se bo izvedla na dva načina:

- najprej se izvede kontrola notranje kontrole kakovosti, nato pa

- se bodo izvedle tudi druge kontrole kakovosti kot so:

- pravilnost strukture podatkov in zapisov v predanem elaboratu,

- popolnost podatkov glede obsega in vsebinska skladnosti s specifikacijami,

- kontrola relativne točnosti znotraj blokov in med sosednjimi bloki,

- kontrola absolutne točnosti GOT z terenskimi GNSS meritvami,

- kontrola gostote,

- ...

V kolikor bo zunanja kontrola našla odstopanja od zahtev tehnične dokumentacije, bo o tem poročala izvajalcu, ki bo moral napake odpraviti v roku navedenem v pogodbi. Poleg tega bo moral izvajalec sprejeti tudi ustrezne ukrepe za izboljšanje kakovosti.

Če napake ne bodo odpravljene v zahtevanem roku ali kakovost še vedno ne bo zadovoljiva, se smatra, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti.

# PREDAJA IZDELKOV

## Vsebina predaje

Vsebina predaj je navedena v prejšnjih poglavjih. Medij predaje so USB 3.0 prenosni diski ustrezne kapacitete. Diski so del oddanega materiala in se ne vračajo. Diski morajo biti jasno označeni, navedeno mora biti:

- številka diska v okviru projekta (npr. disk 25); številka diska glede na število diskov za posamezen blok (npr.: 1/2);

- informacija o naročniku;

- informacija o izvajalcu;

- podatki o nalogi (naziv projekta, št. pogodbe);

- datum zajema podatkov;

- vsebina na disku oziroma predmet oddaje (številka in ime bloka).

## Seznam vseh map

Obvezna struktura map na predanem trdem disku za vsak predan blok, ki pa se ji po  potrebi dodajajo nove podmape, je naslednja:

npr. B301

ORIG

SKEN

INS

GNSS

GNSS_REF

LIDAR_IZDELKI

GOT

TEHNICNA_POROCILA

NOTRANJA_KONTROLA

GOT

METAPODATKI

## Naslov predaje

Oddaja materialov se izvrši ob dogovorjenem roku na naslov naročnika:

Geodetski Inštitut Slovenije

Jamova cest 2

SI-1000 Ljubljana.

Ob predaji elaboratov predstavnika izvajalca in naročnika podpišeta zapisnik. Naročnik o sprejemljivosti elaborata obvesti izvajalca v rok 10 delovnih dni.

# TEHNIČNA VSEBINA PONUDBE

## Natančen opis izvedbe projekta in opis uporabljene opreme

Ponudnik na kratko opiše (največ 4 A4 strani) kako bi izvedel projekt opisan v teh specifikacijah.

# PRILOGE

## Priloga: Vsebina tehničnih poročil

Tehnično poročilo mora vsebovati naslednje zapise:

- Natančen opis faz izdelave posameznega izdelka od priprave do predaje projekta.

- Pri posamezni fazi je potrebno poleg natančnega opisa celotnega postopka faze opisati tudi katera strojna in programska oprema je uporabljena pri izvedbi: (proizvajalec, ime in verzija, ter uporabljeni moduli programskega paketa).

- Pri vsaki fazi je potrebno opisati še obseg in način izvajanja notranje kontrole.

- Pri vseh fazah naj ponudnik opiše morebitne težave, ki so se pojavile ob izvedbi in kako je te težave rešil.

## Priloga: Kontrola ravninske in višinske točnosti

Glej priloženo datoteko: 6.2_Priloga_Kontrola_tocnosti.xls

## Priloga: Specifikacije LAS 1.2

Glej priloženo datoteko: 6.3_Priloga_ASPRS_LAS_v12.pdf

---------------------  KONEC DOKUMENTA  ------------------------